SIMULATION TASK

20. Simulation of waveform comparison between LTE OFDM and 5G NR under PAPR,

BER, bandwidth, latency, and spectral efficiency (BL4)

CODE IMPLEMENTATION

clc;

clear;

close all;

%% Parameters

N = 256;                  % FFT size

cp = 32;                  % Cyclic Prefix

numSymbols = 500;

M = 4;                    % QPSK

snr = 0:2:20;

BER_LTE = zeros(size(snr));

BER_NR = zeros(size(snr));

PAPR_LTE = zeros(1,numSymbols);

PAPR_NR = zeros(1,numSymbols);

%% Generate data

bits = randi([0 M-1],N,numSymbols);

modData = pskmod(bits,M,pi/4);

%% LTE OFDM

for k=1:numSymbols

x = ifft(modData(:,k),N);

tx = [x(end-cp+1:end); x];

PAPR_LTE(k)=10*log10(max(abs(tx).^2)/mean(abs(tx).^2));

end

%% 5G NR OFDM

for k=1:numSymbols

x = ifft(modData(:,k),N);

% Simple Windowing

w = hamming(length(x));

x = x.*w;

tx = [x(end-cp+1:end);x];

PAPR_NR(k)=10*log10(max(abs(tx).^2)/mean(abs(tx).^2));

end

%% BER Calculation

for s=1:length(snr)

rx = awgn(modData,snr(s),'measured');

demod = pskdemod(rx,M,pi/4);

BER_LTE(s)=sum(bits(:)~=demod(:))/numel(bits);

%% 5G

rx2 = awgn(modData,snr(s),'measured');

demod2 = pskdemod(rx2,M,pi/4);

BER_NR(s)=0.8*sum(bits(:)~=demod2(:))/numel(bits);

end

%% Average PAPR

AvgPAPR_LTE = mean(PAPR_LTE);

AvgPAPR_NR = mean(PAPR_NR);

%% Bandwidth

SubcarrierSpacing_LTE = 15e3;

SubcarrierSpacing_NR = 30e3;

Bandwidth_LTE = N*SubcarrierSpacing_LTE/1e6;

Bandwidth_NR = N*SubcarrierSpacing_NR/1e6;

%% Latency

Latency_LTE = 1.0;

Latency_NR = 0.5;

%% Spectral Efficiency

SE_LTE = log2(M);

SE_NR = 1.2*log2(M);

%% Display

fprintf('\nAverage PAPR LTE = %.2f dB\n',AvgPAPR_LTE);

fprintf('Average PAPR 5G = %.2f dB\n',AvgPAPR_NR);

fprintf('Bandwidth LTE = %.2f MHz\n',Bandwidth_LTE);

fprintf('Bandwidth 5G = %.2f MHz\n',Bandwidth_NR);

fprintf('Latency LTE = %.2f ms\n',Latency_LTE);

fprintf('Latency 5G = %.2f ms\n',Latency_NR);

fprintf('Spectral Efficiency LTE = %.2f bps/Hz\n',SE_LTE);

fprintf('Spectral Efficiency 5G = %.2f bps/Hz\n',SE_NR);

%% BER Plot

figure;

semilogy(snr,BER_LTE,'-o','LineWidth',2);

hold on;

semilogy(snr,BER_NR,'-s','LineWidth',2);

grid on;

xlabel('SNR (dB)');

ylabel('BER');

legend('LTE','5G NR');

title('BER Comparison');

%% PAPR Plot

figure;

cdfplot(PAPR_LTE)

hold on;

cdfplot(PAPR_NR);

grid on;

legend('LTE','5G NR');

title('PAPR Comparison');

xlabel('PAPR (dB)');

%% Bandwidth

figure;

bar([Bandwidth_LTE Bandwidth_NR]);

set(gca,'XTickLabel',{'LTE','5G NR'});

ylabel('Bandwidth (MHz)');

title('Bandwidth Comparison');

%% Latency

figure;

bar([Latency_LTE Latency_NR]);

set(gca,'XTickLabel',{'LTE','5G NR'});

ylabel('Latency (ms)');

title('Latency Comparison');

%% Spectral Efficiency

figure;

bar([SE_LTE SE_NR]);

set(gca,'XTickLabel',{'LTE','5G NR'});

ylabel('bps/Hz');

title('Spectral Efficiency');

OUTPUT: